第一次作业答案

R11：

在时间t0时，发送主机开始发送。在t1 = L/R1时刻，发送主机完成传输，路由器接收到整个数据包(无传播延迟)。因为路由器在t1时刻拥有整个数据包，所以它可以在t1时刻开始将数据包发送到接收主机。在t2 = t1 + L/R2时刻，路由器完成传输，整个数据包被接收主机接收(同样没有传播延迟)。因此，端到端时延为L/R1 + L/R2。

R13：

a)可以支持2个用户，因为每个用户需要一半的链路带宽。

b)由于每个用户在传输时需要1Mbps，如果两个或更少的用户同时传输，则最多需要2Mbps。由于共享链路的可用带宽为2Mbps，因此在链接之前不会有排队延迟。然而，如果三个用户同时传输，所需的带宽将是3Mbps，这超过了共享链路的可用带宽。在这种情况下，在链接之前会有排队延迟。

c)给定用户正在传输的概率= 0.2

d)三个用户同时传输的概率==(0.2)3 = 0.008。由于队列在所有用户都在传输时增长，因此队列增长的时间比例(等于所有三个用户同时传输的概率)为0.008。

R19:

a) 500 kbps

b) 64 seconds

c) 100kbps; 320 seconds

R23:

因特网协议栈中的五层——从上到下——分别是是应用层、传输层、网络层、链路层和物理层。第1.5.1节概述了主要职责。

R25:

路由器处理网络、链路和物理层(第1层到第3层)(这是一个善意的谎言，因为现代路由器有时充当防火墙或缓存组件，也处理传输层)。链路层交换机处理链路层和物理层(第一层到第二层)。主机处理所有五个层。

P3:

a)电路交换网络将非常适合该应用程序，因为该应用程序涉及具有可预测的平滑带宽需求的长会话。由于传输速率是已知的，并且不是突发的，因此可以为每个应用程序会话保留带宽，而不会造成严重浪费。此外，建立和拆除连接的开销成本在典型应用程序会话的漫长持续时间内平摊。

b)在最坏的情况下，所有应用程序同时通过一个或多个网络链路传输。但是，由于每个链路都有足够的带宽来处理所有应用程序的数据速率的总和，因此不会发生拥塞(很少排队)。考虑到如此大的链路容量，网络不需要拥塞控制机制。