实验3  MQTT协议实验

一、实验目标

1. 理解 MQTT 发布/订阅通信模型；

2. 理解 MQTT Topic 主题机制；

3. 应用python和智能工具开发MQTT客户端和服务器。

二、实验环境

1. 软件环境：

| 软件环境 | 作用 |
| --- | --- |
| Python 3.10+ | 编写 MQTT 客户端 |
| paho-mqtt | Python MQTT 客户端库 |
| EMQX Broker | MQTT 消息代理服务器 |
| Wireshark（可选） | 网络抓包分析工具 |

2. 硬件环境：

（1）两台 Windows 电脑；

（2）两台电脑位于同一局域网内。

- 三、协议原理

## 3.1 MQTT协议简介

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输协议）是一种轻量级消息传输协议，常用于物联网、即时通信、远程数据采集等场景。MQTT 的特点：

- 基于 TCP 协议；

- 使用发布/订阅（Publish/Subscribe）模型；

- 协议简单；

- 网络开销小；

- 适合低带宽环境。

## 3.2 MQTT通信模型

（1）MQTT采用发布/订阅模型，其主要组成如下：

| 角色 | 作用 |
| --- | --- |
| Publisher（发布者） | 发布消息 |
| Subscriber（订阅者） | 接收消息 |
| Broker（代理服务器） | 转发消息 |

- （2）通信过程：Publisher → Broker → Subscriber。注意在MQTT 中，发布者与订阅者之间不直接通信；所有消息都需要经过 Broker 转发。

## 3.3 Topic主题机制

MQTT 使用 Topic（主题）区分不同类型的消息。例如：

chat/message student/name sensor/temp

订阅者只会收到自己订阅 Topic 的消息：

Publisher 向 chat/message 发布消息；

Subscriber 订阅 chat/message；

Broker 将消息转发给该 Subscriber。

## 3.4 Topic通配符

MQTT 支持 Topic 通配符。

（1）单层通配符 +

例如：student/+ 可匹配：

student/name

student/score

但不能匹配：

student/class/name

（2）多层通配符

例如：student/# 可匹配：

student/name

student/score

student/class/name

## 3.5 QoS服务质量

MQTT提供三种QoS（Quality of Service）等级。

| QoS等级 | 含义 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| QoS0 | 至多一次 | 消息发送后不确认；可能丢失； 传输速度最快。 |
| QoS1 | 至少一次 | Broker 返回 PUBACK 确认；可能重复收到消息；可靠性较高。 |
| QoS2 | 只有一次 | 使用多次确认机制；保证消息仅接收一次；开销最大。 |

## 3.6 MQTT工作流程

MQTT工作流程为：

- 客户端连接 Broker；

- Subscriber订阅Topic；

- Publisher发布消息；

- Broker转发消息；

- 客户端断开连接。

四、环境部署

## 4.1 安装 EMQX Broker

EMQX是一款开源的大规模分布式MQTT消息服务器，功能丰富，专为物联网和实时通信应用而设计。

1. 下载EMQX

（1）由于EMQX支持到的Windows最后版本是5.3.2版本，之后的版本不再适配Windows的支持，因此从这里下载Windows版本的EMQX：https://www.emqx.com/zh/downloads/broker（注：请下载对应版本）

（2）进入对应文件夹后选择符合硬件平台的64位版本下载（通常在倒数第二位）：

2. 启动EMQX

（1）解压后选择其中的bin目录，在路径栏中输入cmd，回车，打开命令行，输入：

emqx start

等待输出如下内容，则启动成功：

（2）浏览器访问：http://localhost:18083，输入默认的账号密码：

用户名：admin

密码：public

成功登录后，可进入 EMQX 控制台，如图：

## 4.2安装 Python MQTT客户端库

- 在python虚拟环境中（推荐新建一个环境），执行：

pip install paho-mqtt

- 安装完成后，可输入：

pip show paho-mqtt

查看安装信息，如图：

五、实验内容

## 5.1 MQTT发布/订阅模型与Broker部署

1. 获取 Broker IP地址

（1）启动EMQX，打开CMD，执行：

ipconfig

- 注意记录该IPv4地址，后续Publisher与Subscriber需要连接该IP。

2. 编写Subscriber程序

（1）创建代码文件subscriber.py：

import paho.mqtt.client as mqtt

BROKER_IP = "192.168.1.100" 	##替换为第1步中获取到的IP地址

TOPIC = "chat/message"

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

print("成功连接 Broker")

client.subscribe(TOPIC)

def on_message(client, userdata, msg):

print("收到消息：", msg.payload.decode())

client = mqtt.Client()

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect(BROKER_IP, 1883, 60)

client.loop_forever()

- （2）运行Subscriber

- 运行subscriber.py代码：

【注意保存实验截图】

3. 编写 Publisher程序

（1）创建代码文件publisher.py，输入以下代码：

import paho.mqtt.client as mqtt

import time

BROKER_IP = "192.168.1.100"		##替换为第1步中获取到的IP地址

TOPIC = "chat/message"

client = mqtt.Client()

client.connect(BROKER_IP, 1883, 60)

time.sleep(1)

client.publish(TOPIC, "Hello MQTT")

print("消息发送成功")

client.disconnect()

（2）运行 Publisher.py代码：

【注意保存实验截图】

4. 观察协议运行结果

观察 Subscriber 端输出：

收到消息： Hello MQTT

说明MQTT消息传输成功。

【注意保存实验截图】

根据实验流程和截图回答以下问题

- Publisher和Subscriber是否直接通信？

- 消息是否成功传递？

- Broker的作用是什么？

## 5.2 MQTT主题匹配机制与QoS等级验证

- MQTT主题匹配机制

- （1）修改订阅端程序

- 在实验1的基础上，修改Subscriber程序中的订阅主题，将订阅主题设置为： TOPIC = "student/#" ，重新运行Subscriber程序。此时Subscriber进入等待接收消息状态。

- （2）修改发布端程序

- 修改Publisher程序，使其向多个以student开头的主题发布消息。发布端代码中依次发送如下消息：

client.publish("student/name", "Tom")

client.publish("student/score", "95")

client.publish("student/class/name", "Class1")

- （3）观察订阅端接收结果

- 切换到Subscriber端，观察程序输出结果。可以看到Subscriber能够接收到发布端发出的全部消息。说明student/#能够匹配所有student开头的Topic。

【注意保存实验截图】

- QoS等级验证

- （1）QoS0消息传输

- 修改 Publisher 程序，使其发布 QoS0 等级的消息：

client.publish("chat/message", "QoS0 Message", qos=0)

- 运行 Subscriber 程序并订阅 chat/message 主题，然后运行 Publisher 程序。观察 Subscriber 端输出，可以看到其正常接收到消息。

【注意保存实验截图】

- （2）QoS1消息传输

- 修改Subscriber程序，在订阅主题时指定QoS1：

client.subscribe("chat/message", qos=1)

- 修改Publisher程序，使其发布QoS1等级的消息：

client.publish("chat/message", "QoS1 Message", qos=1)

- 分别运行Subscriber和Publisher程序，观察Subscriber端输出结果。实验中Subscriber成功接收到 QoS1消息。

【注意保存实验截图】

- （3）QoS2消息传输

- 修改Subscriber程序，在订阅主题时指定QoS2：

client.subscribe("chat/message", qos=2)

- 修改Publisher程序，使其发布QoS2等级的消息：

client.publish("chat/message", "QoS2 Message", qos=2)

- 分别运行Subscriber和Publisher程序，观察Subscriber端输出结果。实验中Subscriber成功接收到 QoS2消息。注：QoS2可靠性最高，但通信过程更复杂。

【注意保存实验截图】

- 根据实验流程和截图回答以下问题

- 请结合实验结果说明student/#的主题匹配是否成功？并简单说明MQTT主题匹配机制。

- 请对比QoS0、QoS1和QoS 2的区别，并说明为什么QoS等级越高，通信开销（Overhead）就越大？